И Н С Т Р У К Ц И Я

по установке заднего бампера на снегоход Arctic Cat М800 и М8000

Первоначально демонтируем старый бампер.

При установке заднего бампера STS на снегоход для начала нужно открутить каток задней подвески. Отпустить его вниз, тоннель приподнять.

Высверливаем клёпки заводского бампера с внутренней стороны тоннеля.

Также в комплекте есть вот такая пластина, которая крепится с внутренней стороны тоннеля, для придания ему большей жесткости на проблемном участке в месте сочленения задней подвески и задней части тоннеля.

Пластина упирается в край треугольника задней подвески.

В этом месте нужно использовать два болта, которые идут в комплекте. Эти болты крепят треугольник, на котором крепятся детали задней подвески. Между ними клепки сверлим с внутренней стороны тоннеля.

Также для большей крепости бампера в комплекте имеются две такие дополнительные детали. Они крепятся с двух сторон в задней части бампера, также на клепки. Детали могут быть другого вида.

Главным преимуществом бампера STS является то, что труба проходит дальше от брызговика и за бампер удобно браться рукой. В «стоке» зазор между заводским бампером маленький, т.к. к нему приклепан брызговик.  Для того чтобы брызговик оставался нужном положении после смены бампера, в комплекте есть специальная пластина. Она зафиксирует брызговик изнутри тоннеля, что необходимо для эксплуатации снегохода.

Комплектация:

Бампер- 1 шт.,

Усилители- 2 шт.,

Накладки- 2 шт.,

Держатель брызговика- 1 шт.

Болты М6 – 4 шт.,

Клепки –  20 шт.

УПАКОВЩИК____________

_______________________